| ### DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD |  | ## F.CTE-DB.SUA |
| --- | --- | --- |

| OBJETIVO | El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. |
| --- | --- |
| AMBITO DE APLICACIÓN: (R.D. 314/2006. Art.2) | Edificaciones Públicas y Privadas cuyos proyectos precisen la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. Obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación* que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables. Cambios de uso en edificios existentes aunque ello no implique obras. Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliación a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible según la Sección SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía pública. En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB. En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello, los elementos del entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que formen parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio. Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios serán igualmente aplicables a los establecimientos. |
|  | * El punto 4 y 5 del Art.2 del R.D. 314/2006 CTE, define las obras de rehabilitación. |

| APARTADO | EXIGENCIA BASICA SUA.1. Seguridad frente al RIESGO DE CAIDAS | PROYECTO |
| --- | --- | --- |

| EXIGENCIA | Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUA1.1 Resbaladicidad de los suelos (Tabla 1.1 y 1.2) | #### Resbaladicidad de los suelos |  |  |  |  |
|  | Los suelos de los edificios o zonas de uso, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, que se relacionan serán de la clase que se indica: Nota: En el Anejo A de Terminología del DB.SU se definen explícitamente los usos referidos. |  |  |  |  |
|  | Aplica | Uso sanitario |  |  |  |
|  |  | Uso Docente |  |  |  |
|  |  | Uso Comercial |  |  |  |
|  |  | Uso Administrativo |  |  |  |
|  |  | Uso Residencial Público |  |  |  |
|  |  | Uso Pública Concurrencia Nota: Se explicitan edificios y zonas de cada uso en terminología del DB-SUA. |  |  |  |
|  | No Aplica | Otros Usos: |  |  |  |
|  | (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003). CLASE |  |  |  | (Rd) |
|  | Zonas interiores secas con pendiente < 6% |  |  | 1 (15<Rd≤35) | 1 |
|  | Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras |  |  | 2 (35<Rd≤45) | 2 |
|  | Zonas interiores húmedas, tales como entradas a los edificios desde el exterior (salvo acceso directo a uso restringido), terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. |  |  |  |  |
|  | Superficies con pendiente < 6% |  |  | 2 (35<Rd<=45) | 2 |
|  | Superficies con pendiente ≥ 6% y escaleras |  |  | 3 (Rd>45) | 3 |
|  | Zonas exteriores. Piscinas (en las zonas para usuarios descalzos y fondo de vaso a profundidad menor o igual de 1,50m). Duchas |  |  | 3 (Rd>45) | 3 |

| SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento | Discontinuidades. El suelo, excepto en zonas de uso restringido o exteriores, cumple: |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no sobresaldrán del pavimento más de 12mm y el saliente que exceda de 6mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º de nivel |  |  |
|  | Pendiente en los desniveles ≤ 50mm | ≤ 25% | 24% |
|  | Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación de personas | Ø ≤ 15mm | 14mm |
|  | Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación. Altura | ≥ 800mm | 800mm |
|  | El nº mínimo de escalones en las zonas de circulación será 3, excepto en: - En zonas de uso restringido - En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. - En los accesos y salidas de los edificios. - En el acceso a un estrado o escenario En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el mismo. |  |  |

| #### SUA1.3. #### Desniveles | #### Protección de los desniveles |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Se disponen Barreras de protección en desniveles, huecos y aberturas (horizontales y verticales) balcones, ventanas, etc. de diferencia de cota (h) |  |  |  |  | h ≥ 550mm |  |
|  | #### La disposición constructiva hace muy improbable la caída |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Justificación: | #### Se dispone vegetación y barreras para bloquear el acceso a zonas con desnivel h>550mm |  | #### Localización: Volumenes de la plaza que ocupa el nivel superior del proyecto. |  |  |  |
|  | #### No se dispone barrera por ser incompatible al uso previsto |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Justificación: | #### Se disponen barreras que evitan el acceso a dichas zonas. Se dotan de línea de vida para el mantenimiento. |  |  | #### Localización: Volumenes de la plaza que ocupa el nivel superior del proyecto. |  |  |
|  | Se dispondrá señalización visual y táctil en los desniveles de h ≤ 550mm en las zonas de público. La diferenciación táctil estará a ≥ 250mm del borde |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Características de las barreras de protección |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura de la barrera de protección: (La altura se medirá verticalmente desde el nivel del suelo o en el caso de escaleras desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera ). |  | diferencias de cotas ≤ 6 m |  |  | ≥ 900 mm | 900mm |
|  |  |  | resto de los casos |  |  | ≥ 1.100 mm | 1100mm |
|  |  |  | hueco de escaleras de a≤400mm. |  |  | ≥ 900 mm | 900mm |
|  | Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de barreras de protección (Ver tablas 3.3 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) |  |  |  |  |  | Según proyecto estructuras |
|  | ### Características constructivas |  |  |  |  |  |  |
|  | Las barreras de protección (incluidas escaleras y rampas) de cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como de las zonas de público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia cumplirán: |  |  |  |  |  |  |
|  | No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: En la altura comprendida entre 300mm y 500mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5cm de saliente. En la altura comprendida entre 500mm y 800mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15cm de fondo. |  |  |  |  |  |  |
|  | Limitación de las aberturas al paso de una esfera en los usos arriba referidos |  |  |  |  | Ø≤100mm |  |
|  | Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación |  |  |  |  | ≤50mm |  |
|  | En zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente, solo han de cumplir la limitación de las aberturas al paso de una esfera |  |  |  |  | Ø≤150mm |  |
|  | Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación |  |  |  |  | ≤50mm |  |
|  | Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura de la barrera de protección si dispone de un elemento horizontal de anchura ≥ 500mm y altura ≥ 500mm |  |  |  |  | ≥ 700mm | No en proyecto |
|  | Resistencia frente a fuerza horizontal en el borde superior ≥ 3,0kN/m y simultáneamente con ella una fuerza vertical uniforme ≥ 1,0kN/m aplicada en el borde exterior (véase figura 3.3). |  |  |  |  |  |  |

| SUA1.4. #### Escaleras y Rampas | #### Escaleras de uso restringido. Zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10personas con carácter de usuarios habituales, incluido el interior de viviendas, y de los alojamientos (en uno o más niveles) de uso Residencial Público, pero excluidas las zonas comunes de los edificios de viviendas. |  |  |  |  |  | No en proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Escalera de trazado lineal: La dimensión de la huella se medirá en la dirección de la marcha |  |  |  |  |  |  |
|  | Ancho del tramo |  |  |  |  | ≥ 800mm | No en proyecto |
|  | Altura de la contrahuella |  |  |  |  | ≤ 200mm | No en proyecto |
|  | Ancho de la huella |  |  |  |  | ≥ 220mm | No en proyecto |
|  | Escalera de trazado curvo: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ancho de la huella: | En el eje si el ancho de tramo es <1000mm y a 500mm del lado estrecho si el ancho de tramo es mayor |  |  |  | ≥ 220mm | No en proyecto |
|  |  | En el lado más estrecho |  |  |  | ≥ 50mm | No en proyecto |
|  |  | En el lado más ancho |  |  |  | ≤ 440mm | No en proyecto |
|  | Altura de la contrahuella |  |  |  |  | ≤ 200mm | No en proyecto |
|  | Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mesetas partidas con peldaños a 45º |  |  |  |  |  |  |
|  | Escalones sin tabica con superposición de huellas |  |  | ≥ 25mm (no computa a efectos de ancho de huella) |  |  |  |
|  | Escaleras de uso general: |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Peldaños en tramos rectos de escalera: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ancho de la huella: |  |  |  | ≥ 280mm (300mm D.135/1995) |  | 300mm |
|  | Altura de la contrahuella: |  | En general |  | 130mm≤H≤185mm |  | No en proyecto |
|  |  |  | En zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, |  | 130mm≤H≤175mm (160mm D.135/1995) |  | 159mm |
|  | Se garantizará 540mm≤ 2C+H ≤700mm (H = huella, C= contrahuella) a lo largo de la misma escalera |  |  |  |  |  | 2*160+300=620 |

| SUA1.4. #### Escaleras y Rampas | Peldaños en tramos curvos de escalera. La dimensión de la huella se medirá en la dirección de la marcha. La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ancho de la huella: |  | A 500mm del borde interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 280mm | No en proyecto |
|  |  |  | En el borde exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 440mm | No en proyecto |
|  | Se garantizará 540mm≤ 2C+H ≤700mm (H = huella, C= contrahuella) a 500mm de ambos extremos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No se admite bocel y dispondrán de tabica (vertical o con un ángulo menor de 15º con la vertical) y bocel: |  |  |  |  |  |  |  | Escaleras de evacuación ascendente o si no existe un itinerario accesible alternativo |  |  |  |  |  |
|  | #### Tramos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número mínimo de peldaños por tramo |  |  | En general |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | En zonas de uso restringido, en las zonas comunes de edificios residencial vivienda, en los accesos y salidas de los edificios, en el acceso a un estrado o escenarios |  |  |  |  |  |  |  |  | Exento |  |
|  | Altura máxima a salvar por cada tramo |  |  |  |  |  | En general |  |  |  |  |  | ≤ 3,20m | No en proyecto |
|  |  |  |  |  |  |  | En zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera |  |  |  |  |  | ≤ 2,25m | 1,75m |
|  | Los tramos serán rectos en |  |  |  |  |  | Zonas de Hospitalización y tratamientos intensivos, escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria o secundaria. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En tramos mixtos la huella medida en el eje del tramo curvo será ≥ huella en las partes rectas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anchura útil del tramo (Medida entre paredes o barreras de protección, libre de obstáculos, sin descontar el espacio de pasamanos siempre que no sobresalga más de 120mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos la anchura útil excluirá las zonas de huella menores de 170mm) (Se calculará según las exigencias de evacuación del DB-SI3. Apdo4) y como mínimo será: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1m |
|  | Uso: | Residencial Público |  |  |  |  |  |  |  | Personas: |  |  | >100 |  |
|  | Mesetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anchura de las mesetas con cambio de dirección entre dos tramos (la anchura no se reducirá en la meseta según fig.4.4 del DB.SU y esta zona quedará libre de barrido de apertura de puertas excepto las de las zonas de ocupación nula según DB.SI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ anchura escalera |  |
|  | Anchura de las mesetas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud (medida en su eje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 1000mm (1200mm D.135/1995) | No en proyecto |
|  | Profundidad de las mesetas en zonas de hospitalización o tratamientos intensivos en las que el recorrido obligue a giros de 180º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 1600mm | No en proyecto |
|  | Mesetas de escaleras de zonas de uso público (personas no familiarizadas con el edificio) |  |  |  | Contará con franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, de características especificadas en apdo 2.2 de SUA9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | No habrá puertas ni pasillos de ancho≤1200mm a menos de 400mm del primer peldaño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasamanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si la escalera salva más de 550mm al menos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En un lado |  |
|  | Si la escalera tiene una anchura libre ≥1200mm o no se dispone ascensor como alternativa a la escalera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A ambos lados (En tots els casos D.135/1995) |  |
|  | Si la escalera tiene una anchura libre ≥4000mm. (La separación entre los pasamanos intermedios será de 4000mm como máx) excepto en escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Intermedios |  |
|  | En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa. |  |  |  |  |  |  | El pasa-manos se prolongará 30cm en los extremos, al menos en un lado. |  |  |  |  |  |  |
|  | En uso Sanitario |  |  |  |  |  |  | El pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30cm en los extremos, en ambos lados. |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura del pasamanos |  |  |  | En general |  |  |  |  |  |  |  | 900≤h≤1100mm (900-950mm D.135/1995) | 950mm |
|  |  |  |  |  | En escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria |  |  |  |  |  | Uno a 900≤h≤1100mm y otro a 650≤h≤750mm |  |  |  |
|  | Configuración del pasamanos: |  |  |  |  | Será firme y fácil de asir, separado del paramento vertical ≥40mm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUA1.4. #### Escaleras y Rampas | Rampas, los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán las siguientes condiciones, excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima del 16%, así como las condiciones de la Sección SUA 7. |  |  |  |  |  |  |  |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pendiente Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable |  |  |  | Rampa estándar |  |  |  | p<12% |  |
|  |  |  |  |  | Rampa de itinerarios accesibles. | L<3m |  |  | p≤10% |  |
|  |  |  |  |  |  | L<6m |  |  | p≤8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Resto de casos |  |  | p≤6% |  |
|  | #### Nota. La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Tramos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Longitud máx. del tramo: |  | Rampa estándar |  |  |  |  |  | L≤15,00m | SI |
|  |  |  | Rampa que pertenece a itinerario accesible |  |  |  |  |  | L≤9,00m | SI |
|  |  |  | Rampa de aparcamiento para circulación de vehículos y personas |  |  |  |  |  | Sin limitar | No en proyecto |
|  | Anchura útil del tramo (Medida entre paredes o barreras de protección, libre de obstáculos, sin descontar el espacio de pasamanos siempre que no sobresalga más de 120mm de la pared o barrera de protección, se calculará según las exigencias de evacuación del DB-SI3. Apdo4) y como mínimo será: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >1,0m |
|  | Uso | Residencial Público |  |  |  |  | Personas |  | >100 |  |
|  | Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 m y de una anchura |  |  |  |  |  |  |  | a ≥ 1200mm | >1200mm |
|  | Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud |  |  |  |  |  |  |  | long ≥ 1200mm (1500mm D.135/1995) | >1500mm |
|  | Mesetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anchura de las mesetas con cambio de dirección entre dos tramos (la anchura no se reducirá a lo largo de la meseta y esta zona quedará libre de obstáculos y del barrido de apertura de puertas excepto las de las zonas de ocupación nula según DB.SI) |  |  |  |  |  |  |  | ≥ anchura rampa | Anchura rampa |
|  | Anchura de las mesetas entre tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud (medida en su eje) |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 1500mm | >1500mm |
|  | No habrá pasillos de anchura inferior a 1200mm situados a menos de 400mm de distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1500mm como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasamanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasamanos continuo |  | Si la rampa salva más de 550mm y tiene una pendiente ≥6% |  |  |  |  | En un lado (No se admite D.135/1995) |  |  |
|  |  |  | Si pertenece a un itinerario accesible, con pendiente ≥6% dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas |  |  |  |  | A ambos lados (Siempre a ambos lados D.135/1995) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Si long. > 3m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30cm en los extremos, en ambos lados |  |  |
|  | Altura del pasamanos |  | En general |  |  |  |  | 900≤h≤1100mm (900-950mm D.135/1995) |  |  |
|  |  |  | En escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible |  |  |  |  | Uno a 900≤h≤1100mm y otro a 650≤h≤750mm |  |  |
|  | Configuración del pasamanos: |  |  | Será firme y fácil de asir, separado del paramento vertical ≥40mm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como patios de butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión constante de contrahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Anchura determinada según el DB-SI3, Apdo.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUA1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores | #### Limpieza de los acristalamientos exteriores. USO RESIDENCIAL VIVIENDA | No aplica |
| --- | --- | --- |
|  | Los acristalamientos con vidrio transparente del uso residencial vivienda, son practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior: |  |
|  | Los acristalamientos con vidrio transparente del uso residencial vivienda cumplen que toda la superficie exterior del acristalamiento se encuentra comprendida en un radio r≤850mm desde algún punto del borde de la zona practicable a una altura no mayor de 1.300mm |  |
|  | Los acristalamientos reversibles previstos cuentan con dispositivo de bloqueo en posición invertida durante su limpieza |  |

| APARTADO | EXIGENCIA BASICA SUA.2. Seguridad frente al RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO | PROYECTO |
| --- | --- | --- |

| EXIGENCIA | Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUA2.1. Impacto | Impacto con elementos fijos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura libre de paso en zonas de circulación | uso restringido |  |  | ≥2100mm | 2100mm |  |  |
|  |  | resto de zonas |  |  | ≥2200mm | 2200mm |  |  |
|  | Altura libre en umbrales de puertas |  |  |  | ≥2000mm | 2000mm |  |  |
|  | Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación |  |  |  | ≥2200mm | 2200mm |  |  |
|  | En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 150mm en la zona de altura comprendida entre 150mm y 2200mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los elementos volados (meseta o tramos de escalera, rampas…) cuya altura sea menor que 2000mm contarán con elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Impacto con elementos practicables |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las puertas de recintos que no son de ocupación nula, laterales a pasillos de a<2,50m (excepto en uso restringido) no invaden el pasillo con el barrido de sus hojas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no invade la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apdo 4 de la Sec. SI 3 del DB SI. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las puertas vaivén entre zonas de circulación disponen de partes trasparentes o traslucidas (que permiten percibir la aproximación de las personas) cubriendo la altura de entre 0,70m y 1,50m mínimo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las puertas industriales, comerciales, de garaje y portones cumplirán las condiciones de seguridad de utilización que se establecen en su reglamentación específica y tendrán marcado CE de conformidad con los correspondientes Reglamentos y Directivas Europeas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las puertas peatonales automáticas cumplirán las condiciones de seguridad de utilización que se establecen en su reglamentación específica y tendrán marcado CE de conformidad con los correspondientes Reglamentos y Directivas Europeas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Impacto con elementos frágiles |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apdo 3.2 de SUA 1, en las siguientes áreas de impacto, Puertas, en el área limitada entre el nivel de suelo, una altura ≤1500mm y una anchura igual a la de la puerta más 300mm a cada lado y Paños fijos, entre el nivel del suelo y la altura de 900mm, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 que cumplan: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |
|  | Superficies acristaladas con diferencia de cota a ambos lados de la misma de más de 12m |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Superficies acristaladas con diferencia de cota a ambos lados de la misma entre 0,55m y 12m |  |  |  |  | 3 | B | 2 |
|  | Superficies acristaladas con diferencia de cota a ambos lados de la misma menor de 0,55m |  |  |  |  | 3 | B | 3 |
|  | Las partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras, están constituidas por elementos laminados o templados que resisten sin rotura un impacto de nivel |  |  |  | 3 (según UNE EN 12600:2003) |  |  |  |
|  | Impacto con elementos insuficientemente perceptibles |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (excluye interior viviendas) y las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores dispondrán: |  | De señalización visualmente contrastada en toda su longitud: | a una altura inferior entre 850mm<h<1100mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | y a una altura superior entre 1500mm<h<1700mm |  |  |  |  |
|  |  |  | De travesaño situado a la altura inferior entre 850mm<h<1100mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | De montantes separados a ≤ 600mm |  |  | 600mm |  |  |

| SUA2.2. Atrapamiento | Las puertas correderas de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre se separarán del objeto fijo más próximo | a ≥ 200mm | 200mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y que cumplirán las especificaciones técnicas propias |  |  |

| APARTADO | EXIGENCIA BASICA SUA.3. Seguridad frente al RIESGO APRISIONAMIENTO EN RECINTOS | PROYECTO |
| --- | --- | --- |

| EXIGENCIA | Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUA3. Aprisionamiento | Las puertas de los recintos con sistemas de bloqueo interior, en los que puedan quedar accidentalmente atrapadas las personas, excepto baños y aseos de viviendas. | Tienen desbloqueo desde el exterior |  |  |
|  | Los baños y aseos de las viviendas tienen | iluminación controlada desde el interior |  | sí |
|  | En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles disponen de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, | que transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, |  |  |
|  |  | perceptible desde un paso frecuente de personas |  |  |
|  | Fuerza de apertura de las puertas de salida Método de ensayo UNE-EN 12046-2. :2000 | En general ≤ 140N |  |  |
|  |  | En itinerarios accesibles | ≤ 25N |  |
|  |  |  | Si son resistentes a fuego ≤ 65N |  |

| APARTADO | EXIGENCIA BASICA SUA.4. Seguridad frente al RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA | PROYECTO |
| --- | --- | --- |

| EXIGENCIA | Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUA4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación | Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) | Iluminancia mínima [lux] |  |
|  | ### Exteriores | 20 lux | 25 |
|  | Interiores | 100 lux | 105 |
|  | ### Aparcamientos interiores | 50 lux | 55 |
|  | Factor de uniformidad media | fu ≥40% | 42% |
|  | En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrollan con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc. disponen de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. |  |  |

| SUA4.2. Alumbrado de emergencia | Dotación. Contarán con alumbrado de emergencia, las zonas y elementos siguientes: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recintos cuya ocupación sea |  | >100personas |  |
|  | Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio definidos anejo A DB-SI |  |  |  |
|  | Aparcamientos cubiertos o cerrados (incluidos pasillos y escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio) con una superficie |  | S > 100m2 |  |
|  | Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios |  |  |  |
|  | Locales de riesgo especial indicados en DB-SI. 1 |  |  |  |
|  | Aseos generales de planta de edificios de uso público |  |  |  |
|  | Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas |  |  |  |
|  | Las señales de seguridad |  |  |  |
|  | Los itinerarios accesibles |  |  |  |
|  | Posición y características de las luminarias. |  |  |  |
|  | Altura de colocación desde el nivel del suelo |  | h ≥ 2m | 2,2m |
|  | se dispondrá una luminaria en: | cada puerta de salida |  |  |
|  |  | señalando un peligro potencia |  |  |
|  |  | señalando emplazamiento de equipo de seguridad |  |  |
|  |  | puertas existentes en los recorridos de evacuación |  |  |
|  |  | escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa |  |  |
|  |  | en cualquier otro cambio de nivel |  |  |
|  |  | en los cambios de dirección e intersecciones de pasillos |  |  |

| SUA4.2. Alumbrado de emergencia | Características de la instalación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Será fija, provista fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal (descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70%) |  |  |  |  |  |  |
|  | El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5seg, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60seg. |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) (los niveles de iluminación que se establecen deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techo y contemplando un factor de mantenimiento que englobe el rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y envejecimiento de las lámparas) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vías de evacuación de anchura ≤ 2m | Iluminancia horizontal en el suelo eje central |  |  | ≥ 1lux |  | 1,1 |
|  |  | Iluminancia de la banda central (≥ ancho vía) |  |  | ≥0,5 lux |  | 0,6 |
|  | Vías de evacuación de anchura > 2m |  | Se han tratado como varias bandas de anchura ≤ 2m |  |  |  | sí |
|  | A lo largo de la línea central en una vía de evacuación la relación entre iluminancia máx.y mín |  |  |  |  | ≤ 40:1 | 35:1 |
|  | Iluminancia en los puntos donde estén ubicados | equipos de seguridad |  |  |  | ≥ 5 lux | 6 |
|  |  | instalaciones de protección contra incendios de uso manual |  |  |  |  |  |
|  |  | cuadros de distribución del alumbrado |  |  |  |  |  |
|  | Valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) (a fin de identificar los colores de seguridad de las señales) |  |  |  |  | Ra =40 | 45 |
|  | Iluminación de las señales de Seguridad (indicativas de las salidas y de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios) |  |  |  |  |  |  |
|  | La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal |  |  |  | ≥ 2 cd/m2 |  | 2,1 |
|  | La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad (evitando variaciones importantes entre puntos adyacentes) será menor |  |  |  | ≤ 10:1 |  | 9:1 |
|  | La relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 será |  |  |  | ≥ 5:1 y ≤ 15:1 |  |  |
|  | Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación |  |  | ≥ 50% | a los 5seg |  |  |
|  |  |  |  | 100% | a los 60seg |  |  |

| APARTADO | EXIGENCIA BASICA SUA.5. Seguridad frente al RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION | PROYECTO |
| --- | --- | --- |

| EXIGENCIA | Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUA5. Situaciones de alta ocupación | ###### Aplica | Graderíos de estadios, Pabellones polideportivos, Centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc para (En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI) * se considera densidad de ocupación de 4peronas/m2. DB-SI Cap.2 Sec.3 |  |  |  | ≥ 3.000* espectadores de pie |  |
|  | ###### No Aplica |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiciones de los graderíos para espectadores de pie |  |  |  |  |  |  |
|  | Pendiente |  |  |  |  | ≤ 50% | No aplica |
|  | Longitud de la fila |  | Con accesos desde pasillos en dos extremos |  |  | ≤ 20m | No aplica |
|  |  |  | Con acceso desde solo un extremo |  |  | ≤ 10m | No aplica |
|  | Anchura útil del pasillo según cap.4 sección SI3 del DB-SI |  |  |  |  |  | No aplica |
|  | Diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del graderío |  |  |  |  | ≤ 4m | No aplica |
|  | Los graderíos y tribunas de más de cinco filas y pendiente > 6% disponen de una barrera continua o rompeolas de 1.100mm de altura |  |  | en la primera fila |  | siempre |  |
|  |  |  |  | adicionales a distancias entre ellas | 6%≤p≤10% | 5m |  |
|  |  |  |  |  | 10%<p≤25% | 4m |  |
|  |  |  |  |  | 25%<p≤50% | 3m |  |
|  |  |  |  | Resisten aplicada en el borde superior una fuerza de |  | 5kN/m |  |
|  |  |  |  | No existen más de 2 aberturas alineadas en filas sucesivas de barreras |  |  |  |
|  |  |  |  | La línea que une en planta las aberturas formará un angulo≤60º con las barreras |  |  |  |
|  |  |  |  | Anchura de las aberturas en las barreras |  | 1,1m≤a≤1,4m | No aplica |

| APARTADO | EXIGENCIA BASICA SUA.6. Seguridad frente al RIESGO DE AHOGAMIENTO | PROYECTO |
| --- | --- | --- |

| EXIGENCIA | Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUA6.1. - Piscinas | ###### Aplica | Piscinas de uso colectivo (excepto las de competición o enseñanza) |  |  |
|  | ###### No Aplica | Piscinas de viviendas unifamiliares |  |  |
|  |  | Baños Termales |  |  |
|  |  | Centros de tratamiento de hidroterapia |  |  |
|  |  | Centros dedicados a usos exclusivamente médicos |  |  |
|  | Barreras de protección |  |  |  |
|  | Existe control de acceso de niños a zona baño, la barrera |  | No necesaria |  |
|  | No existe control de acceso de niños a zona baño, la barrera con accesos practicables con sistema de cierre y bloqueo |  | Si necesaria |  |
|  | Altura mínima de la barrera |  | ≥ 1200mm | No aplica |
|  | Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior |  | 0,5 KN/m. |  |
|  | Condiciones constructivas establecidas en apdo 3.2.3 de la Sección SUA 1. |  |  |  |

| SUA6.1. - Piscinas | Características del vaso de la piscina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profundidad: | Piscina infantil |  | p ≤ 500mm | No aplica |
|  |  | Resto piscinas (contarán con zonas de profundidad < 1.400mm). |  | p ≤ 3.000mm | No aplica |
|  | Señalización en: | Puntos de profundidad > 1400m |  |  |  |
|  |  | Señalización de valor de máxima profundidad |  |  |  |
|  |  | Señalización de valor de mínima profundidad |  |  |  |
|  | Localización de la señalización en paredes del vaso y andén |  |  |  |  |
|  | Pendiente: | Piscinas infantiles |  | ≤ 6% | No aplica |
|  |  | Piscinas de recreo o polivalentes | hasta 1400mm de profundidad | ≤ 10% | No aplica |
|  |  |  | resto de zonas | ≤ 35% | No aplica |
|  | Huecos | protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impidan el atrapamiento |  |  |  |
|  | Materiales | Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤1500mm. (UNE ENV 12633:2003) |  | Clase 3 (Rd>45) | No aplica |
|  |  | revestimiento interior del vaso |  | color claro | No aplica |
|  | Andenes | Resbaladicidad |  | Clase 3 (Rd>45) | No aplica |
|  |  | Anchura |  | a ≥ 1200mm | No aplica |
|  |  | Su construcción evitará el |  | encharcamiento | No aplica |
|  | Escaleras: (excepto piscinas infantiles) | Profundidad bajo el agua, ≥ 1.000mm, o bien hasta 300mm por encima del suelo del vaso |  |  |  |
|  |  | Se colocarán próximas a ángulos del vaso y en los cambios de pendiente |  |  | No aplica |
|  |  | peldaños antideslizantes |  |  |  |
|  |  | No sobresaldrán del plano de la pared del vaso |  |  | No aplica |
|  |  | carecerán de aristas vivas |  |  |  |
|  |  | Distancia entre escaleras |  | D < 15m | No aplica |

| SUA6.2. - Pozos y Depósitos | #### Pozos y depósitos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. |  |  |

| APARTADO | EXIGENCIA BASICA SUA.7. Seguridad frente al RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO | PROYECTO |
| --- | --- | --- |

| EXIGENCIA | Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUA7 Aparcamientos y vías de circulación de vehículos | ###### Aplica | Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en los edificios |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### No aplica | Garajes en viviendas unifamiliares |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Características constructivas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior |  |  | Profundidad (adecuada a la longitud del tipo de vehículo) |  |  |  | ≥ 4,50m | No en proyecto |
|  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | ≤ 5% | No en proyecto |
|  | Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente esté previsto para caso de emergencia, cumplirá |  |  | Ancho |  |  |  | ≥ 800mm | No en proyecto |
|  |  |  |  | protegido | Con barrera de protección |  |  | h ≥ 800mm | No en proyecto |
|  |  |  |  |  | Con pavimento a nivel más elevado |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel) justificado en SUA1. |  |  |  |  |  |
|  | #### Protección de recorridos peatonales |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparcamiento >200vehículos o S>5.000m2, tienen itinerarios peatonales de zonas de uso público |  |  |  |  | pavimento diferenciado con pinturas o relieve |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | zonas de nivel más elevado (si excede 550mm protegido según SUA.1) |  |  |  |
|  | Protección de los itinerarios frente a las puertas que comunican el aparcamiento (anteriormente referido) con otras zonas por barreras |  |  |  |  |  | a ≥ 1200mm de la puerta |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | de altura ≥ 800mm |  |  |
|  | #### Señalización |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Según el Código de la Circulación |  | Sentido de circulación y salidas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Velocidad máxima de circulación 20 km/h. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y acceso. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas |  |  |  |  |  |  |
|  | Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas viales o pintura en pavimento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se disponen dispositivos que alertan al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| APARTADO | EXIGENCIA BASICA SUA.8. Seguridad frente al RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO | PROYECTO |
| --- | --- | --- |

Se ha justificado mediante una ficha justificativa distinta a la presente también adjunta a la memoria.

| APARTADO | EXIGENCIA BASICA SUA.9. ACCESIBILIDAD | PROYECTO |
| --- | --- | --- |

| EXIGENCIA | Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUA9.1. Condiciones de Accesibilidad | Se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiciones Funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Accesibilidad en el exterior del edificio mediante itinerario, rampa o ascensor accesibles que cumplen las determinaciones establecidas en el Anejo A del DB-SUA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La parcela dispone al menos de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUA9.1. Condiciones de Accesibilidad | Accesibilidad entre plantas del edificio mediante itinerario, rampa o ascensor accesibles que cumplen las determinaciones establecidas en el Anejo A del DB-SUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Edificio de uso residencial vivienda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Edificio en el que hay que salvar más de dos plantas desde la entrada principal accesible hasta alguna vivienda o zona comunitaria o, Edificio con más de 12viv en plantas sin entrada principal accesible |  |  |  | Dispone de ascensor accesible comunicando las plantas que no sean de ocupación nula con la entrada accesible |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dispone de rampa accesible comunicando las plantas que no sean de ocupación nula con la entrada accesible |  |  |  |  |
|  | Resto de casos |  |  |  | Se prevé dimensional y estructuralmente la posibilidad de instalar un ascensor accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con la entrada accesible. |  |  |  |  |
|  | Edificio de otros usos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Edificio en el que hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o |  |  |  |  | Dispone de ascensor accesible comunicando las plantas que no sean de ocupación nula con la entrada accesible |  |  |  |
|  | Edificio con más de 200 m2 de superficie útil excluida la sup. de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio |  |  |  |  | Dispone de rampa accesible comunicando las plantas que no sean de ocupación nula con la entrada accesible |  |  |  |
|  | Las plantas que tienen zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., |  |  |  |  | Disponen de ascensor accesible comunicando con la entrada accesible |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Disponen de rampa accesible comunicando con la entrada accesible |  |  |  |
|  | Accesibilidad en las plantas del edificio mediante itinerario, rampa o ascensor accesibles que cumplen las determinaciones establecidas en el Anejo A del DB-SUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Edificio de uso residencial vivienda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cada planta dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Edificio de otros usos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cada planta dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las zonas de uso público y con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado excepto las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotación de elementos accesibles |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viviendas accesibles cumpliendo las determinaciones contenidas en el Anejo A del DB-SUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El edificio de uso Residencial Vivienda dispone del número de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable (Ley 20/1997 G.V.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reserva de viviendas: |  |  |  |  |  | VPO | N≥1 viv./25 ó fracción, para personas con movilidad reducida permanente | No aplica |
|  |  |  |  |  |  |  | Libres | A partir de 50 N≥1 viv. /50 ó fracción |  |
|  | Alojamientos accesibles cumpliendo las determinaciones contenidas en el Anejo A del DB-SUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El establecimiento de uso Residencial Público dispone del siguiente número de alojamientos accesibles |  |  |  | Alojamientos totales de 5 a 50 ≥1 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Alojamientos totales de 51 a 100 ≥2 |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | Alojamientos totales de 101 a 150 ≥4 |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | Alojamientos totales de 151 a 200 ≥6 |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | Alojamientos totales más de 200 ≥8 Y uno más /50 alojamientos o fracción adicionales a 250 |  |  |  | - |
|  | Plazas de aparcamiento accesibles cumpliendo las determinaciones contenidas en el Anejo A del DB-SUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uso residencial vivienda con aparcamiento propio |  |  |  |  |  |  | 1plaza accesible por cada vivienda accesible para usuario de silla de ruedas | No aplica |
|  | Edificio o establecimiento de otro uso con aparcamiento propio de más de 100m2 (Sup.Const.) |  |  |  |  |  |  | Residencial Público. 1plaza accesible por cada alojamiento accesible | Sí, se habilitan en la vía pública. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público,1 plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. | No aplica |
|  | En todo caso, dispondrán al menos de 1plaza de aparcamiento accesible por plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. |  |  |  |  |  |  | Cualquier otro uso, 1plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200plazas y 1 plaza accesible más por cada 100plazas adicionales o fracción | No aplica |
|  | Plazas reservadas cumpliendo las determinaciones contenidas en el Anejo A del DB-SUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los espacios con asientos fijos para el público (auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc.) disponen de: |  |  |  |  | 1plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. |  |  | No aplica |
|  |  |  |  |  |  | Al existir más de 50 asientos fijos y ser espacio de actividad con componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. |  |  | No aplica |
|  | Las zonas de espera con asientos fijos disponen de |  |  |  |  | 1plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción. |  |  | No aplica |
| SUA9.1. Condiciones de Accesibilidad | Piscinas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. Se exceptúan las piscinas infantiles. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios higiénicos accesibles cumpliendo las determinaciones contenidas en el Anejo A del DB-SUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplica | Al ser exigible la existencia de aseos o de vestuarios por disposición legal de obligado cumplimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aseos accesibles |  |  |  |  |  | ≥ 1 por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | uso compartido para ambos sexos |  |  |
|  | Vestuario |  | distribuido en cabinas individuales |  |  |  | 1 cabina de vestuario accesible, 1 aseo accesible y 1 ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados |  | 2 |
|  |  |  | no distribuido en cabinas individuales |  |  |  | Se dispone al menos 1 cabina accesible. |  | No aplica |
|  | Mobiliario fijo cumple las determinaciones contenidas en el Anejo A del DB-SUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluye al menos un punto de atención accesible. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se dispone de un punto de llamada accesible para recibir asistencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecanismos cumpliendo las determinaciones contenidas en terminología del DB-SUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No Aplica |  |  | al ser interior de las viviendas o zonas de ocupación nula |  |  |  |  |  |
|  | Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma del edificio son mecanismos accesibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUA9.1. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad | Dotación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán, con las características indicadas en el apartado 2.2 del DB-SUA los siguientes elementos: |  |  |  |  |
|  | Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización (La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI 3-7) |  |  |  |  |
|  | Zonas de uso privado | Entradas al edificio accesibles | Cuando existan varias entradas al edificio |  |  |
|  |  | Itinerarios accesibles | Cuando existan varios recorridos alternativos |  |  |
|  |  | Ascensores accesibles | En todo caso |  |  |
|  |  | Plazas reservadas |  |  |  |
|  |  | Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva |  |  |  |
|  |  | Plazas de aparcamiento accesibles | En todo caso, excepto en Residencial vivienda las vinculadas a un residente |  |  |
|  | Zonas de uso público En todo caso | Entradas al edificio accesibles |  |  |  |
|  |  | Itinerarios accesibles |  |  |  |
|  |  | Ascensores accesibles |  |  |  |
|  |  | Plazas reservadas |  |  |  |
|  |  | Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva |  |  |  |
|  |  | Plazas de aparcamiento accesibles |  |  |  |
|  |  | Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de vestuario accesible) |  |  |  |
|  |  | Servicios higiénicos de uso general |  |  |  |
|  |  | Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos de atención accesibles |  |  |  |
|  | Características |  |  |  |  |
|  | Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. |  |  |  |  |
|  | Los ascensores accesibles se señalizan mediante SIA. Cuentan con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. |  |  |  |  |
|  | Los servicios higiénicos de uso general se señalizan con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada |  |  |  |  |
|  | Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1mm en interiores y 5±1mm en exteriores. |  |  | Las exigidas en 4.2.3 de SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tienen 80cm de long. en sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. |  |
|  |  |  |  | Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, son de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40cm. |  |
|  | Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) según UNE41501 |  |  |  |  |

| Anejo A Terminología | Itinerario Accesible: Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a continuación: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Desniveles | Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible. No se admiten escalones |
|  | Espacio para giro | Diámetro Ø1,50m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos |
|  | Pasillos y pasos | - Anchura libre de paso ≥1,20m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se admite 1,10m - Estrechamientos puntuales de anchura ≥1,00m, de longitud ≤0,50m, y con separación ≥0,65m a huecos de paso o a cambios de dirección |
|  | Puertas | - Anchura libre de paso ≥0,80m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥0,78m - Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80-1,20m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos - En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20m - Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥0,30m - Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤25 N (≤65N cuando sean resistentes al fuego |
|  | Pavimento | - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo - Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación |
|  | Pendiente | La pendiente en sentido de la marcha es ≤4%, o cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤2% |
|  | Ascensor Accesible: Ascensor que cumple la norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”, así como las condiciones que se establecen a continuación: |  |
|  | Botonera | Incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente. En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia. |
|  | Cabina | Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a continuación, en función del tipo de edificio: |
|  | Y de emergencia | Cuando además deba ser ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1, tabla 1.1 cumplirá también las características que se establecen para éstos en el Anejo SI A de DB SI. |
|  | Vivienda Accesible para usuarios de silla de ruedas: Vivienda que cumple las condiciones que se establecen a continuación: |  |
|  | Desniveles | No se admiten escalones |
|  | Pasillos y pasos | - Anchura libre de paso ≥1,10m - Estrechamientos puntuales de anchura ≥1,00m, de longitud ≤0,50m, y con separación ≥0,65m a huecos de paso o a cambios de dirección |
|  | Vestíbulo | Espacio para giro de diámetro Ø1,50m libre de obstáculos. Se puede invadir con el barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a éstas |
|  | Puertas | - Anchura libre de paso ≥0,80m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥0,78m - Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80-1,20m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos - En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20m - Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥0,30m |
|  | Mecanismos | Cumplen las condiciones que le sean aplicables de las exigibles a los mecanismos accesibles: interruptores, enchufes, válvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos, intercomunicadores, carpintería exterior, etc. |
|  | Estancia principal | Espacio para giro de diámetro Ø1,50m libre de obstáculos considerando el amueblamiento de la estancia |

| Anejo A Terminología | Dormitorios (todos los de la vivienda) | - Espacio para giro de diámetro Ø1,50m libre de obstáculos considerando el amueblamiento del dormitorio - Espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama de anchura ≥0,90m - Espacio de paso a los pies de la cama de anchura ≥0,90m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cocina | - Espacio para giro de diámetro Ø1,50m libre de obstáculos considerando el amueblamiento de la cocina - Altura de la encimera ≤85cm - Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, mínimo 70 (altura) x 80 (anchura) x 60 (profundidad) cm |  |
|  | Baño, al menos uno | - Espacio para giro de diámetro Ø1,50m libre de obstáculos |  |
|  |  | - Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o correderas |  |
|  |  | - Lavabo | Espacio libre inferior, mínimo 70(altura) x 50(profundidad)cm Altura de la cara superior ≤85cm |
|  |  | - Inodoro | Espacio de transferencia lateral de anchura ≥80cm a un lado Altura del asiento entre 45 – 50cm |
|  |  | - Ducha | Espacio de transferencia lateral de anchura 80cm a un lado Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤2% |
|  |  | - Grifería | Automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico Alcance horizontal desde asiento ≤60cm |
|  | Terraza | - Espacio para giro de diámetro Ø1,20m libre de obstáculos - Carpintería enrasada con pavimento o con resalto cercos ≤5cm |  |
|  | Espacio exterior, jardín | Dispondrá de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de silla de ruedas |  |
|  | Vivienda Accesible para personas con discapacidad auditiva: Vivienda que dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y de la vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y vídeo-comunicador bidireccional para apertura de la puerta del edificio. |  |  |
|  | Alojamiento accesible Habitación de hotel, de albergue, de residencia de estudiantes, apartamento turístico o alojamiento similar, que cumple todas las características que le sean aplicables de las exigibles a las viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y personas con discapacidad auditiva, y contará con un sistema de alarma que transmita señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. |  |  |
|  | Plaza de aparcamiento accesible Es la que cumple las siguientes condiciones: |  |  |
|  | Situación | Está situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario accesible. |  |
|  | Espacio de transferencia | Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de anchura ≥1,20m si la plaza es en batería, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas, y trasero de ≥3,00m si la plaza es en línea. |  |
|  | Plaza reservada para personas con discapacidad auditiva Plaza que dispone de un sistema de mejora acústica proporcionado mediante bucle de inducción o cualquier otro dispositivo adaptado a tal efecto. |  |  |
|  | Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas Espacio o plaza que cumple las siguientes condiciones: |  |  |
|  | Situación | Está próximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un itinerario accesible. |  |
|  | Dimensiones | Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20m como mínimo, en caso de aproximación frontal, y de 0,80 por 1,50m como mínimo, en caso de aproximación lateral. |  |
|  | Dotación | Dispone de un asiento anejo para el acompañante. |  |
|  | Servicios higiénicos accesibles Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación: |  |  |
|  | Aseo accesible | - Está comunicado con un itinerario accesible - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos - Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o correderas - Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno |  |
|  | Vestuario con elementos accesibles | Está comunicado con un itinerario accesible |  |
|  |  | Espacio de circulación | - En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de taquillas, etc., anchura libre de paso ≥1,20 m - Espacio para giro de diámetro Ø1,50 m libre de obstáculos - Puertas que cumplen las características del itinerario accesible. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles son abatibles hacia el exterior o correderas |
|  |  | Aseos accesibles | Cumplen las condiciones de los aseos accesibles |
|  |  | Duchas accesibles, vestuarios accesibles | - Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 x 1,20m - Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro Ø1,50m libre de obstáculos - Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo diferenciados cromáticamente del entorno |
|  | El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que se establecen a continuación: |  |  |

| Anejo A Terminología | Aparatos sanitarios accesibles | Lavabo | - Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal - Altura de la cara superior ≤85cm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inodoro | - Espacio de transferencia lateral de anchura ≥80cm y ≥75cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados - Altura del asiento entre 45 – 50cm |
|  |  | Ducha | - Espacio de transferencia lateral de anchura ≥80cm al lado del asiento - Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤2% |
|  |  | Urinario | Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30-40cm al menos en una unidad |
|  | Barras de apoyo | - Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40mm. Separadas del paramento 45-55mm - Fijación y soporte soportan una fuerza de 1kN en cualquier dirección |  |
|  |  | Barras horizontales | Se sitúan a una altura entre 70-75cm De longitud ≥70cm Son abatibles las del lado de la transferencia |
|  |  | En inodoros | Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70cm |
|  |  | En duchas | En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60cm de la esquina o del respaldo del asiento |
|  | Mecanismos y accesorios | - Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie - Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento 60cm - Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤0,90m, o es orientable hasta al menos 10º sobre la vertical - Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20m |  |
|  | Asientos de apoyo en duchas y vestuarios | - Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abati-ble y con respaldo - Espacio de transferencia lateral ≥80cm a un lado |  |
|  | Punto de atención accesible : Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de información, etc., que cumple las siguientes condiciones: |  |  |
|  | Comunicación | Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. |  |
|  | Plano de trabajo | Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85m, como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70x80x50cm(alturas x anchura x profundidad), como mínimo. |  |
|  | Intercomunicación | Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. |  |
|  | Punto de llamada accesible Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones: |  |  |
|  | Comunicación | Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. |  |
|  | Pendiente | Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función, y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva. |  |
|  | Mecanismos accesibles Son los que cumplen las siguientes características: |  |  |
|  | - Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120cm cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120cm cuando sean tomas de corriente o de señal. - La distancia a encuentros en rincón es de 35cm, como mínimo. - Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático. - Tienen contraste cromático respecto del entorno. - No se admiten interruptores de giro y palanca. - No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles. |  |  |